Aufgaben:

- Bestimmen Sie die Heizwiderstände der Kochplatte!

R1 = ..................

R2 = ..................

R3 = ...................

- Bestimmen Sie, welche Schalter (A-E) jeweils bei den 7 Takten von den Nocken betätigt werden. Füllen Sie hierzu die Tabelle aus. Markieren Sie einen geschlossenen Schalter durch ein Kreuz.

| Takt | Stellung | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 3 |  |  |  |  |  |

Aufgaben:

- Schließen Sie die Kochplatte an den Nockenschalter an und untersuchen Sie für sämtliche Takte die Schaltung. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

  - Messen Sie den Gesamtwiderstand Rges!

  - Zeichnen Sie jeweils den Stromlaufplan in aufgelöster Darstellung!

  - Berechnen Sie den Gesamtwiderstand Rges!

Informieren Sie sich gegebenenfalls in Ihrem Fachbuch wie der Gesamt-widerstand bei Reihen- und Parallelschaltung von Widerständen berechnet wird.

  - Berechnen Sie die Leistungsaufnahme Pges!

Zur Berechnung der Leistungsaufnahme informieren Sie sich bitte in Ihrem Fachbuch.

| Takt | Rges (gemessen) | Rges (berechnet) | Pges (berechnet) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

- Beschreiben Sie, wie das Ausgangsproblem gelöst wird!

- Zusatzaufgabe:

Durch den Nockenschalter wurden die drei Widerstände bei den verschiedenen Schalterstellungen unterschiedlich miteinander verschaltet.

  - Gibt es noch andere Kombinationsmöglichkeiten?

  - Wie viele unterschiedliche Schaltungen können mit den drei Widerständen erreicht werden? (Stromlaufplan, Rges , Pges)